Лабораторная работа №4. Конфигурация VOIP в среде Cisco Packet Tracer

Цель работы: изучить построение сети IP-телефонии, научиться стандартной настройке технологии VOIP.

4.1 Рабочее задание

Собрать схему соединения, указанную на рисунке 4.1:

1) Создать VLAN порты на коммутаторе для взаимодействия коммутатора с маршрутизатором и подключить IP телефоны.

2) Задайте маршрут по умолчанию командой ip default-gateway.

3) Настройте порт как канал типа trunk.

4) Настроить DHCP сервера для передачи голоса и данных на маршрутизаторе Cisco 2811.

5) Настроить услуги телефонии Cisco CallManager Express на маршрутизаторе.

6) Настроить IP-телефоны и соединить с коммутатором.

7) Подключить конечные узлы устройств.

8) Проверить звонки между телефонами и проверить остальные сервисы (перевод звонков, конференц-связь, перехват звонка).

4.2 Методические указания

Для выполнения данной лабораторной работы собирается схема соединения, показанная на рисунке 4.1. Необходимо проверить, правильно ли подключены все узлы устройств.

4.3 Основная информация/сведения для подготовки

VoIP (Voice over Internet Protocol) или IP-телефония - это технология, которая обеспечивает передачу голоса в сетях с пакетной коммутацией по протоколу IP, частным случаем которых являются сети Интернет, а также другие IP - сети (например, выделенные цифровые каналы). Для связи сети Интернет (IP - сети) с телефонной сетью общего пользования PSTN (Public Switched Telephone Network), которая относится к глобальным сетям с коммутацией каналов, используются специальные аналоговые VoIP-шлюзы.

VoIP-телефон, также известный как SIP-телефон или программный телефон (софтфон), дает возможность пользователю звонить на любой другой софтфон, мобильный или обычный телефон, используя переачу голоса по IP (VoIP). При этом голос передается через Интернет, а не по традиционным телефонным сетям общего пользования ТФОП.

Телефон VoIP может представлять собой простой программный софт фон, или устройство, очень похожее на обычный телефон.

4.4 Порядок выполнения работы

Соберите топологию согласно рисунку 4.1.

Создание vlan и присвоение им наименований.

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name Data

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name Voice

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 99

Switch(config-vlan)#name Management

Switch(config-vlan)#exit

Настройте vlan 99:

Switch(config)#interface vlan 99

Switch(config-if)#ip address 192.168.99.10 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#exit

Чтобы задать маршрут по умолчанию, наберите команды:

Switch(config)#ip default-gateway 192.168.99.1

Switch(config)#interface FastEthernet0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99

Настройка интерфейса управления коммутатором в сети VLAN через назначение диапазона портов:

Switch(config)#interface range FastEthernet0/2-4

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20

Switch(config-if-range)#no shutdown

Switch(config-if-range)#exit

Включаем интерфейс FastEthernet0/0:

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#no shutdown

Создаем логический подынтерфейса для VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99:

Router(config-if)#int fa0/0.10

Router(config-subif)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Router(config)# interface FastEthernet0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Router(config)# interface FastEthernet0/0.99

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native

Router(config-subif)#ip add 192.168.99.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#no sh Router(config-subif)#exit

Исключаем из пула адрес интерфейса маршрутизатора и DNS-сервера:

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9

Настраиваем DHCP сервера для передачи голоса и данных на маршрутизаторе Cisco 2811:

Router(config)#ip dhcp pool Data

Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1

Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#ip dhcp pool Voice

Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1

Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.20.1

Router(dhcp-config)#exit

Настройка телефонного сервиса в автоматическом режиме:

Router(config)#telephony-service

Router(config-telephony)#max-dn 3

Router(config-telephony)#max-ephones 3

Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.20.1 port 2000

Router(config-telephony)#exit

Присваиваем номера для всех IP-телефонов в сети:

Router(config)#ephone-dn 1

Router(config-ephone-dn)# 101

Router(config- ephone-dn)#exit

Router(config)#ephone-dn 2

Router(config-ephone-dn)# 102

Router(config- ephone-dn)#exit

Router(config)#ephone-dn 3

Router(config-ephone-dn)# 103

Router(config- ephone-dn)#exit

Router(config)#ephone 1 R

outer(config-ephone)#type 7960

Router(config-ephone)#mac-address 00D0.D389 // Mac-address настраиваемого устройства

Router(config-ephone)#button 1:1

Router(config)#ephone 2

Router(config-ephone)#type 7960

Router(config-ephone)#mac-address 00E0.F737.1C36

Router(config-ephone)#button 1:2

Router(config)#ephone 3

Router(config-ephone)#type 7960

Router(config-ephone)#mac-address 0005.5E34.7BE9

Router(config-ephone)#button 1:3

4.5 Контрольные вопросы

1 Что такое SIP-телефоны?

2 Что такое Voice over IP?

3 VOIP – определение.

4 Где можно найти хороший источник информации о VOIP?

5 Что такое IP-телефон / IP телефоны?

6 Что такое IP-телефония?

7 Что такое VoIP-телефон?

8 Каким образом создается маршрут по умолчанию?