Лабораторная работа №5. Формирование класса ограничения звонков (Class of Restriction) в среде Cisco Packet Tracer

Цель работы: изучение класса ограничения в сети IP-телефонии. Применение класса ограничения звонков на внутренние и внешние номера.

5.1Рабочее задание Собрать схему соединения, указанную на рисунке 5.1:

1) Настроить маршрутизатор, коммутатор, IP-телефоны Cisco 7960 аналогично лабораторной работе №2.

2) Настроить интерфейсы FXO и FXS.

3) Создать corlist (правила по звонкам) и применить правила к внутренним телефонам.

4) Проверить входящие и исходящие звонки с правилами ограничения.

5) Проверить работают ли сервисы: перевод звонка, конференц-связь, перехват звонка.

5.2 Методические указания к выполнению работы

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо выполнить настройки предыдущих лабораторных работ. Класс ограничения обеспечивает способность запрещать входящие или исходящие вызовы. Эти функциональные возможности обеспечивают гибкость в сетевом дизайне, позволяют пользователям блокировать вызовы (например, вызов к номеру 900), и применяют различные ограничения к попыткам вызова от различных отправителей.

5.3 Основная информация/сведения для подготовки

Класс ограничений (COR) – это функция голосового шлюза Cisco, которая позволяет назначать класс обслуживания (COS) или права при вызове. Данная функция наиболее часто используется в отказоустойчивом удаленном узле телефонии Cisco (SRST) и в Cisco CallManager Express, но может применяться к любой адресуемой конечной точке.

Функция COR обеспечивает возможность отклонять определенные попытки вызовов, основываясь на входящих и исходящих COR, сконфигурированных в адресуемых конечных точках. COR требуется, только 26 если необходимо ограничить возможности некоторых телефонов совершать определенные типы вызовов, но позволять эти вызовы другим телефонам.

COR используется для определения того, какая входящая адресуемая конечная точка может использовать какую исходящую точку вызова, чтобы совершить вызов. В каждой адресуемой конечной точке может быть список входящих и исходящих COR. С помощью команды corlist назначается параметр COR адресуемой конечной точки для точек вызова и телефонных номеров, которые созданы для IP-телефонов Cisco, связанных с маршрутизатором – Cisco CallManager Express. Выполняемые функции COR предоставляют возможность отклонять определенные вызовы на основе входящих и исходящих COR, которая конфигурируется в адресуемых конечных точках. Данная функция обеспечивает большую гибкость в разработке сети, позволяет пользователям блокировать вызовы (например, на номера, начинающиеся с 900) и применяет различные ограничения попыток вызовов из разных источников.

Если COR, применяемый на входящей адресуемой конечной точке (для входящих вызовов), является супермножеством или равен COR, применяемому на исходящей адресуемой конечной точке (для исходящих вызовов), вызов проходит. Incoming и исходящий – это термины, которые используются по отношению к «голосовым портам». COR часто определяют как механизм «замок и ключ». Замки назначаются для точек вызова со списком исходящих COR. Ключи назначаются для точек вызова со списком входящих COR.

Например, если подключить телефон к одному из портов внешней станции (FXS) и попытаться выполнить вызов с данного телефона, этот вызов будет входящим для голосового порта маршрутизатора. Аналогично, если идет вызов на тот FXS-телефон, то он считается исходящим вызовом.

По умолчанию участок входящего вызова имеет самый высокий приоритет COR, а список COR исходящего вызова - самый низкий. Поэтому, если не существует конфигурации COR для входящих вызовов на адресуемой конечной точке, вы можете делать вызов с этой адресуеой конечной точки (телефон подключен к данной точке) на любую исходящую точку, независимо от конфигурации COR на этой адресуемой конечной точке.

5.4 Порядок выполнения работы

Разделите логически на три направления звонков: внутренние звонки, звонки в сеть PSTN, звонки к аналоговому телефону (порт FXS).

В конфигурационном режиме с помощью команды dial-peer cor custom создайте эти направления:

CMERouter(config)# dial-peer cor custom

Создайте направления звонков по именам:

CMERouter(config-dp-cor)# name PRI //внутренние звонки

CMERouter(config-dp-cor)# name Analog //звонок к аналоговому телефону

CMERouter(config-dp-cor)# name PSTN //звонок в сеть PSTN

Создайте фактические списки ограничений, которые относятся к правилам набора:

CMERouter(config)# dial-peer cor list callPRI //звонки внутри сети

CMERouter(config-dp-corlist)# member PRI //выбор направления звонков

CMERouter(config)# dial-peer cor list callPSTN

CMERouter(config-dp-corlist)# member PSTN

CMERouter(config)# dial-peer cor list callAnalog

CMERouter(config-dp-corlist)# member Analog

CMERouter(config)# dial-peer cor list Type1 //создание 1 класса ограничения звонков

CMERouter(config-dp-corlist)# member PSTN

CMERouter(config)# dial-peer cor list Type2 //создание 2 класса ограничения звонков

CMERouter(config-dp-corlist)# member PSTN

CMERouter(config-dp-corlist)# member Analog

Далее создайте правила набора номеров с применением списка ограничения для звонков в сеть PSTN:

CMERouter(config)# dial-peer voice 2 pots

CMERouter(config-dial-peer)# corlist outgoing callAnalog

Перед тем, как отправить исходящие и входящие звонки, какие телефонные номера будут рабочими, а какие – нет? ___________

CMERouter(config)# dial-peer voice 3 pots

CMERouter(config-dial-peer)# corlist outgoing callPRI

Аналогично создайте правило набора с применением списка ограничения для внутренних звонков:

CMERouter(config)# dial-peer voice 6 voip

CMERouter(config-dial-peer)# cor outgoing callPSTN

Примените созданные правила к определенному номеру:

CMERouter(config)# ephone-dn 1

CMERouter(config)# number 1001

CMERouter(config-ephone-dn)# cor incoming Type1

Аналогичные команды необходимо прописать для всех телефонов.

CMERouter(config)# dial-peer voice 1 pots

CMERouter(config-dial-peer)# cor incoming Type2

С помощью команды show dial-peer cor просмотрите созданные списки ограничения:

CMERouter# show dial-peer cor

После выполнения вышеуказанных всех настроек – сделайте не разрешенные звонки с телефонов. Проверьте исходящие и входящие звонки и работают ли остальные сервисы: перевод звонка, конференц-связь, перехват звонка.

Помимо этого необходимо проверить правильность работы сети. С помощью команд и соответствующего вывода данных можно убедиться в успешной реализации конфигураций из этого документа.

Некоторые команды show поддерживаются средством Интерпретатор выходных данных (только для зарегистрированных клиентов); это позволяет выполнять анализ выходных данных команды show.

show ephone-dn summary – отображает краткие сведения о расширениях IP-телефонов Cisco (Ephone-dns).

show telephony-service ephone-dn – отображает сведения о расширениях (Ephone-dns) в системе Cisco CallManager Express.

show telephony-service dial-peer – отображает сведения об адресуемых конечных точках для расширений в системе Cisco CallManager Express. show telephony-service all – отображает сведения о подробной конфигурации телефонов, голосовых портов и адресуемых точек вызова в системе Cisco CallManager Express.

show dial-peer cor – отображает сведения о списке corlist и элементах каждого списка.

5.5 Контрольные вопросы

1 Уровни архитектуры IP-телефонии.

2 Преобразования речевого сигнала для передачи его по сети IP. Кодеки VoIP.

3 Протокол RTP. Протокол RTCP.

4 Сценарии IP-телефонии. Качество обслуживания в сетях пакетной коммутации.

5 Сигнализация H.323. Алгоритмы установления соединения при помощи протокола H.323.

6 Алгоритмы поддержания и разрушения соединения при помощи протокола H.323.

7 Коммутация по меткам. Технология MPLS и принцип его работы.

8 Сеть на базе MPLS. Особенности и характеристики таких сетей