# Настройка VoIp в сети с vlan

- Настраиваем server VLAN

- Настраиваем Switch

Настраиваем транковый порт от свича к маршрутизатору

Switch#en

Switch#conf term

Switch(config)#int gi 0/1

Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Чтобы данные можно была передавать между маршрутизатором и DHCP сервером порт fa 0/5 приписываем к 120-й VLAN

Switch(config)#int fa 0/5

Switch(config-if)#switchport access vlan 120

Через экранные формы задаем настройкиDHCP сервера

Доступность с сервера адресов 10.10.120.1; 10.10.110.1 и 10.10.100.1

проверять через утилиту ping!!!

- Настраиваем DHCP сервер (обратите внимание, что serverPool уже создан).

Поэтому создаем еще два пула динамически раздаваемых адресов для сетей 110 и 100 аналогично представленному внизу рисунку.

!!! Обратите внимание, что в пуле Voice обязательно нужно указать TFTP Server 10.10.110.1

- Далее только приписывая на Switch-е тот или иной порт к соответствующей VLAN или VLAN-ам (если используем телефон и компьютер) автоматом можем раздавать нужные ip адреса.

Настройка портов свича.

Для одного компьютера:

Switch(config)#intfa0/4

Switch(config-if)#switchport access vlan 100

Для компьютера и телефона

Switch(config-if)#int fa 0/1

Switch(config-if)#switchport access vlan 100

Switch(config-if)#switchport voice vlan 110

Для телефона

Switch(config-if)#int fa 0/6

Switch(config-if)#switchport voice vlan 110

- Настройка телефонного сервиса и раздача номеров.

Номера присваиваются при подключеннии - кто первый подключился - тот и получил первй номер.

Router(config)#telephony-service

Router(config-telephony)#max-dn 144

Router(config-telephony)#max-ephones 42

Router(config-telephony)#ip source-address 10.10.110.1 port 2000

Router(config-telephony)#auto assign 1 to 144

Router(config-telephony)#exit

Router(config-telephony)#exit

Router(config)#ephone-dn 1

Router(config-ephone-dn)#number 54001

…..

Router(config)#ephone-dn 2

Router(config-ephone-dn)#number 54002

И так далее…